Пример перерасчета платы за отопление при снижении температуры воздуха в жилом помещении, исходя из норматива потребления тепловой энергии

Описание ситуации: Норматив потребления тепловой энергии на отопление составляет 0,0177 Гкал на 1 кв.м. в месяц. Общая площадь жилого помещения равна 54 кв.м. Тариф на тепловую энергию равен 1078 руб. за 1 Гкал. Было зарегистрировано снижение температуры до 13°С в жилом помещении, в котором отсутствуют угловые комнаты в течении 20 дней.

Расчет:

Необходимо определить количество тепловой энергии, потребленной в жилом помещении путем перемножения норматива потребления тепловой энергии на площадь жилого помещения.

0,0177 Гкал/кв.м. в мес. × 54 кв.м. = 0,9558 Гкал

Размер ежемесячной платы за отопление, исходя из норматива потребления тепловой энергии, составляет.

1078 руб./Гкал × 0,9558 Гкал = 1030,35 руб.

Далее необходимо рассчитать отклонение температуры воздуха в жилом помещении от нормативной в дневное и ночное время.

В соответствии с пунктом 15 приложения № 1 к Правилам:

исполнитель обязан обеспечить температуру воздуха в жилых помещениях – не ниже +18°С (в угловых комнатах – +20°С), а в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (-31°С и ниже) – +20 (+22)°С;

установлено допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не более 3°С и допустимое превышение нормативной температуры – не более 4°С. В остальное время дня (с 5.00 до 0.00 часов) отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается.

Отклонение температуры определяется как разница между нормативной температуры в жилом помещении и фактической температурой.

Таким образом, отклонение температуры от нормативной в дневное время равно:

18°С - 13°С = 5°С

В ночное время отклонение температуры рассчитывается с учетом допустимого снижения нормативной температуры в ночное время суток не более 3°С.

Отклонение температуры в ночное время суток равно:

18°С - (12°С+3°С) = 2°С

Далее следует определить продолжительность отклонения температуры в жилом помещении, рассчитанную в часах.

Отклонение от дневной установленной температуры воздуха в жилом помещении длилось в течение 19 часов в сутки (с 5.00 до 00.00). За 20 дней продолжительность отклонения от установленной дневной температуры составила 380 часов.

20 дней. × 19 час. =380 час.

Отклонение от ночной установленной температуры воздуха в жилом помещении длилось в течение 5 часов в сутки (с 00.00 до 5.00). За 20 дней продолжительность отклонения от установленной ночной температуры составила 100 часов.

20 дней × 5 час. =100 час.

Необходимо определить размер штрафа за снижение температуры в жилом помещении.

В соответствии с пунктом 15 приложения № 1 к Правилам за каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер штрафа составляет 0,15 процента размера ежемесячной платы за каждый градус отклонения температуры.

Таким образом, штраф за снижение температуры воздуха в помещении в дневное время суток составит:

0,15%

1030,35 руб. × ______________ × 5°С × 380 час. =2936,50 руб.

100%

Штраф за снижение температуры воздуха в помещении в ночное время суток составит:

0,15%

1030,35 руб. × ______________ × 2°С × 100 час. =309,11 руб.

100%

Общий штраф за снижение установленной температуры воздуха в жилом помещении составит:

2936,50 руб. + 309,11 руб. =3245,61 руб.

Сумма к оплате определяется как разница между ежемесячной платой за отопление и суммой штрафа за снижение температуры воздуха.

В случае если размер начисленного штрафа выше ежемесячного размера платежа, то к оплате предъявляется 0.00 руб.

Это важно знать!

Продолжительности отклонений температуры воздуха в жилом помещении свыше допустимых отклонений с 5.00 до 0.00 часов и с 0.00 до 5.00 часов рассчитываются суммарно за расчетный период для каждого значения отклонения температуры воздуха в жилом помещении.

Также величины отклонений температуры воздуха в жилом помещении свыше допустимых отклонений с 5.00 до 0.00 часов и с 0.00 до 5.00 часов и продолжительность отклонения температуры рассчитывается отдельно для угловых и не угловых комнат.