ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по комплексному содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов

г.Москва, ул.Синявинская, д.11, корп. 5,6,7,8,9,11,12,16

1.	Наименование выполняемых работ:

выполнение работ по комплексному содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов

г.Москва, ул.Синявинская, д.11, корп. 5,6,7,8,9,11,12,16

1а. Источник финансирования заказа.

Внебюджетный.

1б. Начальная (максимальная) цена, с учетом НДС 18%

49 395 708 (Сорок девять миллионов триста девяносто пять тысяч семьсот восемь) рублей 00 копеек.

2.Объем выполняемых работ:

Количество строений, шт.

8

Общая площадь, кв.м.

141 192,54

Жилая площадь, кв.м

124 528,46

3. Место выполнения работ:

Согласно адресному списку (приложение №1)

4. Сроки (периоды) выполнения с даты заключения договора по 31.12.2017 г.

5. Цели использования результатов работ:

- поддержание в исправном состоянии элементов зданий, заданных параметров и режимов работы его конструкций и технических устройств, обеспечение сохранности жилищного фонда.

6. Виды выполняемых работ:

В состав работ по комплексному содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, входят работы согласно Приложению № 2 ПРОЕКТА ДОГОВОРА на выполнение работ по содержанию, технической эксплуатации  и  текущему ремонту жилищного фонда, а также требованиям действующих технических регламентов, правил и норм, иных правовых актов, в том числе:

- техническая эксплуатация, текущий ремонт (в том числе профилактический, непредвиденный) общего имущества МКД;

- санитарное содержание помещений общего пользования (лестничных клеток, чердаков, подвалов, технических помещений, лифтов, мусорных камер, мусоропроводов, служебных помещений и других);

- организация вывоза ТКО;

- организация технического обслуживания и освидетельствования лифтового оборудования;

- организация технического обслуживания систем ДУ и ППА;

- организация технического обслуживания систем вентиляции;

- подготовка МКД к сезонной эксплуатации;

- наладка инженерного оборудования МКД;

- контроль за техническим состоянием объектов жилищного фонда, инженерного оборудования и сетей путем проведения плановых, профилактических, внеплановых технических осмотров (обследований) с выполнением предусмотренных нормативами работ;

- обеспечение нормативных и технических режимов содержания и эксплуатации МКД;

- выполнение заявок нанимателей и собственников помещений МКД, поступающих на ОДС;

- работы аварийного характера в жилых зданиях и нежилых помещениях;

- работы по очистке кровель, желобов, свесов, водоотводящих устройств и выступающих элементов от снега и наледеобразований в зимний период с неукоснительным соблюдением действующих регламентов выполнения работ;

- работа с собственниками нежилых помещений, арендаторами нежилых помещений, общественностью, Советами МКД, старшими по домам, муниципальными и подрядными организациями.

6.1. Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома:

а) устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр, очистка и замена регулирующих кранов вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; набивка сальников, смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров и др.);

б) устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.), ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках;

в) смена небольших участков трубопроводов до 2 метров

г) устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электроламп и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.), ремонт электрощитов, замена плавких вставок в них, проверка заземления оболочки электрокабеля;

д) прочистка канализационных труб, откачка воды из подвалов,

е) проверка исправности канализационных вытяжек и их прочистка;

ж) частичный ремонт кровли, уборка мусора, грязи, снега и наледи с кровли

з) укрепление и прочистка защитных решеток водоприемных воронок и водостоков;

и) укрепление козырьков, ограждений, крылец;

к) закрытие люков и входов на чердаки и в подвальные помещения;

л) снятие показаний домовых и групповых электросчетчиков.

6.2. Перечень работ по обеспечению безопасности и санитарного состояния:

а) удаление с крыш снега и наледей;

б) очистка кровли от мусора, грязи, листьев два раза в год - весной и осенью;

в) мытье лестничных площадок и маршей, мусорокамер, мытье окон, лифтовых холлов, кабины лифта, влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков. Уборка перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямков. Все работы проводятся с периодичностью, установленной действующими техническими регламентами, нормативными актами.

г) обеспечение температурно-влажностного режима подвала, исправление вентиляции, устранение и предотвращение сырости и замачивания фундамента и подвалов

д) очистка от мусора чердачных и подвальных помещений.

Примечание. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Температура воздуха должна быть не ниже +5 град. С, относительная влажность воздуха - не выше 60%.

Контроль за состоянием общего имущества жилого дома проводится с периодичностью, установленной техническими регламентами, нормативными актами и договором.

6.3. Текущий ремонт общего имущества дома включает:

а) устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы;

б) устранение неисправностей кровли, замена и восстановление отдельных участков, ремонт и замена водосточных труб, желобов (фартуков) и ограждений; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции;

в) смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования;

г) восстановление отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей) ;

д) восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования;

е) восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар затопление и др.) ;

ж) установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления;

з) установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации;

и) восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования) ;

к) работы по текущему ремонту подъездов; текущий ремонт общего имущества жилого дома проводится с периодичностью, установленной техническими регламентами, нормативными актами, договором или по заявке.

7. Условия выполнения работ:

-подрядчик обязуется приступить к техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах непосредственно с момента заключения договора.

8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:

- согласно требований «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными постановлением Госстроя № 170 от 27.09.2003 г. и другими действующими нормативами Московской области по эксплуатации жилищного фонда.

9. Общие требования к выполнению работ:

9.1. Выполнять работы в оптимальные сроки, надлежащего качества.

9.2. Обеспечение производства работ материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком согласно действующему на момент выполнения работ производственно-технологическому регламенту содержания жилищного фонда. Производство работ должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества, что подтверждается сертификатами соответствия применяемых материалов. Все работы необходимо выполнять в соответствии с законодательством, регулирующим сферу деятельности, связанную с выполнением работ по комплексному содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, включая утвержденные нормативные акты и инструкции, касающиеся условий осуществления деятельности Подрядчика по комплексному содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, в том числе:

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г;

- санитарные правила и нормы;

- нормы противопожарной и иной безопасности;

- технические условия, нормы и инструкции по эксплуатации жилищного фонда и  нежилых помещений;

- правила пользования электрической и тепловой энергией;

- правила обслуживания и ремонта инженерных сетей и систем;

- правила безопасности в газовом хозяйстве;

-иные методические, нормативные и законодательные акты, регулирующие вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта жилищного фонда.

9.3. Следовать указаниям Заказчика при производстве работ.

9.4. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

9.5. Обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту работ.

9.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, немедленно поставить в известность Заказчика.

9.7. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

9.8. Оплачивать штрафные санкции и возмещать по актам проверки организации в течение 3 лет.

10. Порядок выполнения работ:

Работы должны осуществляться в соответствии с правилами и нормами эксплуатации жилого фонда и действующими нормативами.

11. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ,  организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

11.1. Оказанные услуги должны соответствовать   требованиям действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем.

11.2. Применяемые  при ремонте материалы и оборудование  должны иметь сертификаты и соответствовать ГОСТам.

12. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

12.1. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой и  инвентарем в соответствии с действующими нормативами.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

13.1. Комиссия  в составе представителей Заказчика и Подрядчика принимает работы с составлением необходимых актов.

14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

передача актов выполненных работ осуществляется не позднее 25 числа текущего месяца

15. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: должны соответствовать   требованиям действующих нормативов.

16. Требования по техническому обучению персонала Подрядчика:  весь персонал подрядных организаций должен быть обучен и иметь соответствующие  квалификационные документы.

17. Требования по объему гарантий качества работ: гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ.

18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 12 месяцев.

19. Авторские права: не предусмотрены

20. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: право на объект  имеет Заказчик

Приложение №1

к Техническому заданию

Адресный список

строений по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников в многоквартирных домах

| Субъект РФ | Почтовый адрес местоположения объекта | Общая площадь объекта в (м2) | Жилая площадь объекта в (м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Москва | г.Москва,ь ул. Синявинская, д.11 корп.5 | 29467,3 | 28 652,26 |
| Москва | г.Москва, ул. Синявинская, д.11 корп.6 | 8345,7 | 8 073,80 |
| Москва | г.Москва, ул. Синявинская, д.11 корп.7 | 8345,72 | 8 073,80 |
| Москва | г.Москва, ул. Синявинская, д.11 корп.8 | 8345,72 | 8 073,80 |
| Москва | г.Москва,ул. Синявинская, д.11 корп.16 | 30291,7 | 29 467,30 |
| Москва | г. Москва, ул. Синявинская, д. 11, корп. 9 | 34415,2 | 26 032,70 |
| Москва | г. Москва, ул. Синявинская, д. 11, корп. 11 | 10990,60 | 8 077,40 |
| Москва | г. Москва, ул. Синявинская, д. 11, корп. 12 | 10990,60 | 8 077,40 |