Приложение № 3

к документации об аукционе

Требования Государственного заказчика

к количественным, качественным, техническим

и иным характеристикам выполняемых работ и поставок.

Выполняемая работа, поставляемые строительные материалы, конструкции и оборудование по своему качеству должны соответствовать требованиям законодательства РФ, требованиям нормативных документов в строительстве действующих на территории Российской Федерации.

Срок предоставления гарантий на выполняемые работы, оказанные услуги:

проектные работы – бессрочно;

строительно-монтажные работы - 36 месяцев.

Выполняемые работы, оказываемые услуги должны соответствовать Техническому заданию, требованиям нормативных документов в строительстве действующих на территории Российской Федерации.

Объем предоставления гарантий качества - устанавливается на весь объем выполняемых работ и поставок.

1. УЧАСТОК общей площадью  61,45 га (в границах проекта), предоставленный под размещение жилой застройки (30 микрорайон г. Балашихи Московской области), входит в состав земельного участка в/ч 13815 и расположен в северной части города. Свидетельство о регистрации права собственности Российской Федерации (серия 50 НБ № 407518) на земельный участок общей площадью 73,4519 га, кадастровый № 50:15:01 10 05:0069, вид разрешенного использования данной территории – под размещение войсковой части 13815, - представлено.

Участок граничит: с запада – с территорией, переданной под строительство первой очереди жилого микрорайона № 16А г. Балашихи, с севера – с проектируемой веткой скоростного транспорта, далее - с объектами производственного и коммунально-складского назначения; с востока – с ул. Звездная, далее с жилым микрорайоном № 17 г. Балашихи; с юга – с трассой Балашихинского шоссе, далее с Горенским лесопарком Балашихинского леспаркхозас з.

Основными транспортными связями рассматриваемой территории с Москвой и Московской областью является Балашихинское шоссе (автобусные маршруты №№ 300, 338, 395) и ул. Звездная (автобусные маршруты №№ 8,15,396).

На существующей территории расположены здания и сооружения в/ч 13815, подлежащие демонтажу. Всего зданий, подлежащих сносу, 91 шт., общим объемом 370727,6 м3.

Согласно дендрологическому заключению общее количество деревьев на участке составляет 7056 шт., кустарников – 18485 шт., рекомендуется проведение работ по вырубке сухостоя (194 шт.), аварийных деревьев (4 шт.), а также удаление деревьев (5718 шт.), кустарников (14425 шт.), поросли и самосева, попадающих в зону строительства.

По материалам выбора земельного участка представлено санитарно-эпидемиологическое заключение ТОУ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в г.г. Железнодорожный, Реутов, Балашиха от 16.03.2009 г. № 50.01.04.000.Т.000085.03.09 о их соответствии требованиям СанПиН 2.2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), СанПиН2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.6.1.799-99, СП 2.6.1.758-99.

С севера и востока к территории примыкает проектируемый железнодорожный подъездной путь, санитарно-защитная зона которого составляет 100 м в обе стороны от пути (проект СЗЗ не представлен). Сведения о других границах санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка не представлено.

2. ИНЖЕНЕРНые ИЗЫСКАНИЯ

Инженерно-геологические изыскания выполнены в сентябре-октябре 2008 года ОАО «56 институт инженерных изысканий» в объеме требований технического задания, выданного 43 ОКС КС КЭУ г. Москвы от 11.08.2008 г. № 77/9/908 – бурение скважин с сеткой 100х100 м для стадии «Проект».

На площадке пробурено 53 скважины глубиной 22,0 м каждая. Для уточнения инженерно-геологического разреза и физико-механических свойств грунтов проведены полевые исследования грунтов методом статического зондирования.

В геоморфологическом отношении площадка строительства расположена в пределах Клязьменско-Московской остаточно-холмистой низменности.

В геологическом строении площадки до разведанной глубины принимают участие  среднечетвертичные флювиогляциальные отложения, представленные песками пылеватыми, мескими, средней крупности, крупными и суглинками. Сверху отложения перекрыты насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем.

В пределах площадки выделено 11 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):

ИГЭ-1 – почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,3 м;

ИГЭ-1а – насыпной неслежавшийся грунт мощностью 0,4-2,3 м;

ИГЭ-2 – песок мелкий, средней плотности, влажный и водонасыщенный, с прослоями песка средней крупности, с включением дресвы до 5% мощностью 0,4-12,0 м;

ИГЭ-2а – песок мелкий, рыхлый, влажный и водонасыщенный, с прослоями песка средней крупности, с включением дресвы до 5% мощностью 0,3-3,2 м;

ИГЭ-3 – песок средней крупности, средней плотности, влажный и водонасыщенный, с прослоями песка средней крупности, с включением дресвы до 10% мощностью 0,2-12,0 м;

ИГЭ-3а – песок средней крупности рыхлый, влажный и водонасыщенный, с прослоями песка средней крупности, с включением дресвы и щебня до 10% мощностью 0,5-3,6 м;

ИГЭ-4 – песок пылеватый, средней плотности, влажный и водонасыщенный, с прослоями песка мелкого, супеси пластичной, мощностью 0,6-4,90 м;

ИГЭ-5 – суглинок тугопластичный, легкий, с включением дресвы и щебня до 10%, мощностью 0,6-7,7 м;

ИГЭ-6 – песок крупный, средней плотности, водонасыщенный, с прослоями песка гравелистого, с включением дресвы и щебня до 25%, мощностью 0,3-11,4 м;

ИГЭ-6а – песок крупный, рыхлый, водонасыщенный, с прослоями песка гравелистого, с включением дресвы и щебня до 25%, мощностью 0,7-3,2 м;

ИГЭ-7 – суглинок мягкопластичный, тяжелый, с прослоями глины тугопластичной, песка пылеватого,  включением дресвы и щебня до 10%, мощностью 0,7-3,0 м.

Подземные воды вскрыты всеми выработками с глубин 2,5-7,2 м. (абсолютные отм. 147,61-147,96). В период продолжительных ливневых дождей, интенсивного весеннего снеготаяния возможно образование временных подземных вод типа «верховодка».

Территория относится к потенциально подтопляемым (тип подтопляемости – II).

Грунтовые воды не агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Коррозионная активность грунтовых вод к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей, а также к углеродистой стали – средняя.

Грунты неагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Коррозионная активность грунтов к свинцовым оболочкам кабелей и к углеродистой стали высокая, к алюминиевым оболочкам кабелей – средняя.

Сейсмичность района – менее 6 баллов.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: песков – 1,61 м, песков средней крупности – 1,72 м, суглинков – 1,32 м.

По степени морозного пучения грунты, расположенные в зоне сезонного промерзания, относятся к слабо, средне и практически непучинистым грунтам.

Неблагоприятными факторами на площадке являются наличие слабых грунтов (ИГЭ-2а, 3а, 6а).

Категория сложности инженерно-геологических условий -  II.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Геосервис+» в августе-сентябре 2008 г. на основании технического задания, утвержденного заказчиком     02.07.2008 г. и заявления-разрешения на производство работ, выданного Управлением АиГ Администрации городского округа Балашиха от 12.09.2008 г. № 71. Система координат – 1963 года, система высот - Балтийская. Съемка выполнена в масштабе 1:500, полнота и правильность нанесения подземных коммуникаций согласована с заинтересованными службами. Технический отчет принят МУП «АиГ» Балашихинского района 14.10.2008 г.

Инженерно-экологические изыскания

Представлены протоколы исследования участка и почв, выполненные ИЛЦ филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Железнодорожный, Реутов, Балашихинском районе:

от 03.10.2008 г. № 106 с заключением: гамма-фон на участке не отличается от естественного, значение МЭД соответствует требованиям НРБ-99;

от 03.10.2008 г. № 86 с заключением: удельная активность естественных радионуклидов не превышает средних значений для данной местности, грунт по удельной эффективной активности соответствует требованиям НРБ-99;

от 03.10.2008 г. № 533-552  с заключением: содержание тяжелых металлов не превышает допустимые уровни;

от 01.10.2008 г. № 90 с заключением: в представленных образцах (42 пробы) яйца гельминтов не найдены;

от 06.10.2008 г. №№ 406-412, 413-419, 420-426, 427-433, 434-440, 441-447 с заключениями: по микробиологическим показателям образцы (42 шт.) почвы относится к категории «чистая»;

от 17.10.2008 г. № 155 с заключением: участок характеризуется как радонобезопасный, инженерных мер защиты – не требуется.

3. ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проектной документацией предусматривается строительство первого этапа жилой застройки с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктуры земельного участка военного городка по адресу: Московская обл., г. Балашиха, Балашихинское шоссе, владение 4, в составе: комплекса жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями сооружениями, с внутренними автомобильными дорогами, въездами и проездами, благоустройством, озеленением и вертикальной планировкой.

Генеральный план

Раздел разработан на основании:

- «Градостроительной концепции размещения многоэтажного строительства в северо-восточной части г. Балашиха» (разработана ГУП НИиПИ Генплана Москвы, титул 3-03/366);

- «Генерального плана городского округа Балашиха» (разработан ГУП НИиПИ Генплана Москвы, титул 3-05/391) - находится в стадии согласования.

Проектными решениями на выделенной территории предусматривается размещение  двух жилых кварталов:

Квартал 1 – в составе двух жилых групп, разделенных пешеходной зоной:

- первая включает восьмисекционный 17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 1 А, Б, В по ГП); три пятисекционных 17-ти этажных дома по серии П44-Т (№ 2 А, Б и 3 А, Б, 7 А, Б по ГП); четырехсекционный 17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 4 А, Б по ГП), трехсекционный 23-ти этажный дом по серии П44-ТМ 25 со встроенными помещениями на 1 этаже общественного назначения (№ 5 А, Б, В по ГП), односекционный 25-ти этажный дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по серии Д25-Н1 (№ 6 по ГП), шести секционный 14-17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 8 А, Б, В по ГП);

- вторая включает шести секционный 17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 9 А, Б, В по ГП), пятисекционный 17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 10 А, Б по ГП) с примыкающим к нему односекционным 25-ти этажный домом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по серии Д25-Н1 (№ 10 В по ГП), девятисекционный 17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 11 А, Б, В по ГП);

Квартал 2 – в составе двух жилых групп, разделенных пешеходной зоной:

первая включает два четырехсекционных 17-ти этажных дома по серии П44-Т (№ 1 А, Б и 7 А, Б по ГП), два пятисекционных 17-ти этажных дома по серии П44-Т (№ 2 А, Б; 4 А, Б по ГП); пятисекционный 14-17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 3 А, Б по ГП); односекционный 25-ти этажный дом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по серии Д25-Н1 (№ 5 по ГП); трехсекционный 23-ти этажный дом по серии П44-ТМ 25 со встроенными помещениями общественного назначения (№ 6 по ГП);

- вторая включает пятисекционный 17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 8 А, Б по ГП) с примыкающим к нему односекционным 25-ти этажный домом со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения по серии Д25-Н1 (№ 8 В по ГП), пятисекционный 17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 9 А, Б по ГП); четырехсекционный 17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 10 А, Б по ГП); семисекционный 17-ти этажный дом по серии П44-Т (№ 11 А, Б, В по ГП).

Численность населения проектируемых кварталов составит 23,9 тыс. человек, которая   определялась исходя из средней нормы  обеспеченности общей площадью - 20 м2/чел.

Жилые группы каждого квартала образуют замкнутое дворовое пространство, внутри которого размещаются огороженные территории детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, а также площадки жилых домов.

проектными решениями предусматривается строительство 28 трансформаторных подстанций.

Согласно представленным расчетам по инсоляционному режиму помещений, принятое расположение и этажность жилых зданий обеспечивает нормативную продолжительность инсоляции всех квартир в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1076-01.

Проектными решениями генерального плана предусматривается размещение на прилегающей к жилым домам территории следующих площадок: для игр детей дошкольного и младшего возраста (11069 м2), для отдыха взрослого населения (1584 м2), для хозяйственных целей и выгула собак (4750 м2), для занятий физкультурой (4880 м2).

Нехватку площадок для занятий физкультурой намечается компенсировать спортивными площадками общеобразовательных школ (9582 м2), а также проектируемым спортивно-развлекательным центром (общей площадью 12000 м2). Данные объекты включены в последующие этапы строительства микрорайона (дополнение к заданию на проектирование, утвержденное Начальником Главного управления капитального строительства Минобороны России 25.08.2008 г.). Для временного размещения автотранспорта запроектированы открытые автостоянки общей вместимостью 1425 машино-мест, расположенные вдоль придомовых проездов каждого жилого дома. Для постоянного хранения автотранспорта предусматривается строительство многоэтажных гаражей стоянок общей вместимостью 8500 машино-мест (последующие этапы строительства в соответствии с дополнительным заданием на проектирование).

Транспортная связь проектируемой жилой застройки осуществляется по существующей железнодорожной Балашихинской ветке Горьковского направления, планируемой (с северной и восточной стороны микрорайона) линии внеуличного скоростного транспорта (легкое метро, скоростной трамвай), а также по автодороге районного значения «Москва – Щелково – Черноголовка» (Щелковское шоссе). Связь с другими районами городского округа - по существующей и проектируемой улично-дорожной сети.

Структура улично-дорожной сети проектируемого микрорайона включает улицы районного (шириной проезжей части 15,0 м), местного значения (шириной проезжей части 9,0 м), а также квартальные (шириной проезжей части 7,0 м) и дворовые проезды (шириной проезжей части 6,0 м), обеспечивающие круговой проезд вокруг жилых зданий.

Конструкции дорожных одежд:

проезды и автостоянки – двухслойное (4+12 см) асфальтобетонное покрытие на бетонном (В 7,5) основании толщиной 15 см;

отмостки, хозяйственные площадки, площадки для мусорных контейнеров – мелкозернистый асфальтобетон (3 см) на бетонном (В15) основании толщиной 8 см;

тротуары – двухслойный (3+4,5 см) асфальтобетон по бетонному (В 7,5) основанию толщиной 12 см, тротуарная плитка по цементно-песчаной смеси;

площадки для отдыха взрослых – тротуарная плитка, спецсмесь;

площадки для игр детей – улучшенное грунтовое покрытие.

В дополнение к существующим маршрутам общественного транспорта предлагается организация движения наземного транспорта по улицам районного значения (конкретные решения не представлены).

Проектируемый рельеф максимально приближен к существующему, обеспечивает беспрепятственный отвод поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта и пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, размещение зданий и инженерных сооружений благоустройства и озеленения в соответствии с архитектурно-строительными нормами и требованиями.

Озеленение решено максимальным сохранением существующих деревьев и кустарников, посадкой новых и посевом газонов.

Отвод дождевых и талых вод предусмотрен поверхностным в закрытые лотки
дорог со сбросом  в  водостоки и последующей транспортировкой на очистные сооружения.

Основные технические показатели жилой застройки:

- площадь участка в границах благоустройства – 34,03 га;

- площадь застройки – 42011,8 м2;

- площадь автодороги районного значения – 5,23 га;

- площадь проездов и стоянок – 10,84 га;

- площадь озеленения – 13,76 га.

Проектными решениями предусматривается выполнение следующих мероприятий по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп населения:

ширина дорожек и тротуаров при одностороннем движении принята не менее 1,2 м, при двустороннем – не менее 1,8 м;

продольные уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, предназначенные для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых не превышают 5%, поперечные 1-2%;

в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортового камня принята 2,5 см, съезды с тротуаров имеют уклон не превышающий 1:10;

устройство пандусов с нормируемым уклоном для доступа на объекты обслуживания, встроенные в жилые здания;

высота прохода до низа выступающих конструкций не менее 2,1 м, до низа ветвей деревьев – не менее 2,2 м;

предупреждающая информация для инвалидов по зрению о приближении к препятствиям (лестницам, пешеходным переходам и т.п.) выполнена путем изменения фактуры поверхностного слоя покрытия дорожек и тротуаров, устройством направляющих полос, яркой контрастной окраской, светофоров со звуковой сигнализацией;

для инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей из расчета 4%, но не менее 1 место на каждой автостоянке;

устройство у главных входов наружного пандуса с нормативным уклоном и поручнями;

предназначенные для инвалидов входные двери имеют ширину полотна 0,9 м;

входы в здания на 1 этаж имеют порог 0,025 м.

Объемно-планировочные решения

Проектом предусматривается строительство 18 жилых домов, модернизированных, состоящих из рядовых и торцевых блок-секций серии П44Т, выполненных по типовым проектам «МНИИТЭП» на основе индустриальных изделий производства ОАО «дск-1» (общие площади квартир: 1-комнатных – 31,0-38,5 м2, 2-комнатных – 51,7- 63,4 м2, 3-комнатных – 71,7-80,9  м2, высота жилых этажей – 2,8 м, высота техподполья – 2,4 м, теплого чердака – 2,4 м), в том числе:

в квартале 1:

- дом № 1 А, Б, В – восьми секционный С-образный в плане, максимальным размером в плане 97,2х121,8 м, разделен деформационными швами на 3 блока, секции: поворотная торцевая тип 3-2 с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая, тип 1-1, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-2тш, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество – 51 шт.); поворотная торцевая, тип 5-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1э-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая тип 1-1 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.), поворотная торцевая тип 3-2 с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.)

- дом № 2 А, Б – пяти секционный Г-образный в плане, максимальным размером в плане 72,6х72,6 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-3, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая, тип 1э-1, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); поворотная торцевая, тип 3-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 3 А, Б – пяти секционный Г-образный в плане, максимальным размером в плане 72,6х72,6 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1э-2, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая, тип 1-1, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); поворотная торцевая, тип 4-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 4 А, Б – четырех секционный прямоугольный в плане, размером в осях 13,8х96,4 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-2-тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 7 А, Б – пяти секционный Г-образный в плане, максимальным размером в плане 72,6х72,6 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-3, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая, тип 1э-1, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); поворотная торцевая, тип 2-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 8 А, Б, В – семи секционный Г-образный в плане, максимальным размером 72,6х123,0м, разделен деформационными швами на 3 блока, секции: 14-ти этажная рядовая торцевая тип 1-3, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 42 шт.); 14-ти этажная рядовая торцевая, тип 1э-2тш, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество – 42 шт.); поворотная торцевая, тип 3-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая, тип 1-1 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1э-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 9 А, Б – шести секционный Г-образный в плане, максимальным размером в плане 97,0х72,6 м, разделен деформационным швов на 2 блока, секции: рядовая торцевая, тип 1-3, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая, тип 1э-1, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество – 51 шт.); рядовая торцевая тип 1э-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); поворотная торцевая, тип 5-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая тип 1э-1 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.), поворотная торцевая тип 2-3 с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 10 А, Б – пяти секционный Г-образный в плане, максимальным размером в плане 72,6х72,6 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая, тип 1э-1 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); поворотная торцевая, тип 3-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1-3тш, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая торцевая тип 1э-2, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.).

- дом № 11 А, Б, В, Г – десяти секционный С-образный в плане, максимальным размером 113,6х164,0 м, разделен деформационными швами на 4 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); поворотная тип 2-1 с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-2тш, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество – 51 шт.); рядовая торцевая, тип 1-3тш, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-2 откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество – 51 шт.); рядовая торцевая тип 1-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.);  рядовая, тип 1-1 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество – 67 шт.); рядовая торцевая тип 1-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.);  рядовая торцевая тип 1э-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

В квартале 2:

- дом № 1 А, Б – четырех секционный Г-образный в плане, максимальным размером в плане 73,0х48,6 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-3 откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая, тип 1э-2тш, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); поворотная торцевая, тип 3-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1э-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 2 А, Б – пяти секционный Г-образный в плане, максимальным размером в плане 72,6х72,6 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-2, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая, тип 1э-1 откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); поворотная торцевая, тип 3-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 3 А, Б – шести секционный Г-образный в плане, максимальным размером 48,6х145,0м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1э-2, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); поворотная, тип 4-2 с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1э-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); 14-ти этажная рядовая, тип 1-1 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 55 шт.); 14-ти этажная рядовая торцевая тип 1-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 55 шт.).

- дом № 4 А, Б – пяти секционный Г-образный в плане, максимальным размером в плане 72,6х72,6 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); поворотная торцевая, тип 2-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая, тип 1э-1, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая торцевая тип 1-2, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.).

- дом № 7 А, Б – четырех секционный прямоугольный в плане, размером в осях 13,8х96,4 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 8 А, Б – пяти секционный Г-образный в плане, максимальным размером в плане 72,6х72,6 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-3, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая, тип 1э-2тш, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); поворотная торцевая, тип 3-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая, тип 1э-1 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 9 А, Б – пяти секционный Г-образный в плане, максимальным размером 48,6х97,0 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1-2, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); рядовая, тип 1-1, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество 51 шт.); поворотная торцевая, тип 3-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1э-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 10 А, Б – четырех секционный Г-образный в плане, максимальным размером 48,6х73,0 м, разделен деформационным швом на 2 блока, секции: рядовая торцевая тип 1э-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); поворотная торцевая, тип 2-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1э-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая тип 1-2 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

- дом № 11 А, Б, В – семи секционный Г-образный в плане, максимальным размером 48,6х145,0 м, разделен деформационными швами на 3 блока, секции: рядовая торцевая тип 1э-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); поворотная торцевая, тип 2-3тш с набором квартир на типовом этаже 1-1-3-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая, тип 1эп-1, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество – 50 шт.); рядовая торцевая, тип 1-3тш, откорректированная под набор квартир на типовом этаже 3-3-3 (общее количество – 51 шт.); рядовая торцевая тип 1-2тш с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.); рядовая торцевая, тип 1э-3 с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (общее количество 67 шт.).

Также предусматривается строительство:

двух домов № 5 А, Б, В (квартал 1), № 6 А, Б, В (квартал 2) – 23-ти этажных, трех секционных С-образных в плане, максимальным размером 66,0х66,0 м, состоящих из блок-секций серии П44ТМ-25/Н1, выполненных по типовым проектам «МНИИТЭП» на основе индустриальных изделий производства ОАО «дск-1» с понижением этажности до 23 этажей (общие площади квартир: 1-комнатных – 54,1 м2, 2-комнатных – 88,1 и 92,4 м2, 3-комнатных – 132,2  м2, высота жилых этажей – 2,8 м, высота техподполья – 2,4 м, теплого чердака – 2,4 м). Секции типа 1э-3-2А с набором квартир на типовом этаже 1-2-2-3 (количество квартир 88 шт. в каждой секции) с поворотными вставками, где расположены летние помещения примыкающих к ним квартир, и размещением на первом этаже встроенных помещений общественного назначения (конкретные объемно-планировочные и технологические решения не представлены).

двух отдельно стоящих (№ 6 (квартал 1) и № 5 (квартал 2)) и двух сблокированный по первому этажу (№ 10 В (квартал 1) и № 8 В (квартал 2)) жилых 25-ти этажных домов серии Д-25/Н1, выполненных по типовым проектам «МНИИТЭП» на основе индустриальных изделий производства ОАО «дск-1» с корректировкой состава квартир на 3-3-4-4 (общие площади квартир: 3-комнатных – 102,0 м2, 4-комнатных – 120,5 м2, высота жилых этажей – 2,8 м, высота техподполья – 2,4 м, теплого чердака – 2,4 м) с размещением на первом этаже встроенных помещений общественного назначения (конкретные объемно-планировочные и технологические решения не представлены).

Технические показатели по жилой застройке микрорайона

| № по ГП | Жилые дома | Кол-во секций | Этажность | Строительный объем / в том числе подземной части, м3 | Площадь застройки, м2 | Общая площадь квартир м2 | Кол-во квартир, шт. |  | Площадь встроенных помещений, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВАРТАЛ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1АБВ | Жилой дом | 8 | 17 | 138640.0 / 6184.0 | 2921.9 | 31212 |  | 504 |  |
| 2АБ | Жилой дом | 5 | 17 | 85250.0 / 3780.0 | 1787.1 | 19430 |  | 303 |  |
| 3АБ | Жилой дом | 5 | 17 | 85280.0 / 3840.0 | 1793.1 | 19560 |  | 303 |  |
| 4АБ | Жилой дом | 4 | 17 | 66930.0 / 2960 | 1399.0 | 15481 |  | 268 |  |
| 5АБВ | Жилой дом | 3 | 23 | 113640.0 /. 4503.0 | 1686.0 | 25268 |  | 264 | 720 |
| 6 | Жилой дом | 1 | 25 | 50350.0 / 1478.0 | 730.0 | 10174 |  | 96 | 314 |
| 7АБ | Жилой дом | 5 | 17 | 85250.0 / 3780.0 | 1786.1 | 19409 |  | 303 |  |
| 8АБВ | Жилой дом | 7 | 14-17 | 96075.0 / 4520.0 | 2482.1 | 25789 |  | 413 |  |
| 9АБВ | Жилой дом | 6 | 17 | 103580.0 в т.ч. 4600.0 | 2173.7 | 23411 |  | 370 |  |
| 10АБ | Жилой дом | 5 | 17 | 85267.0 / 3820.0 | 1780.7 | 19429 |  | 303 |  |
| 10В | Жилой дом | 1 | 25 | 50350.0 в т.ч 1478.0 | 730.0 | 10174 |  | 96 | 314 |
| 11АБВ | Жилой дом | 10 | 17 | 154989.0 / 6850.0 | 3536.4 | 38766 |  | 622 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1115601.0 /. 47793.0 | 22806.1 | 258103 |  | 3845 | 1348 |
| КВАРТАЛ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1АБ | Жилой дом | 4 | 17 | 68520.0 / 3040.0 | 1444.7 | 15552 |  | 236 |  |
| 2АБ | Жилой дом | 5 | 17 | 85280.0 / 3780.0 | 1787.1 | 19410 |  | 303 |  |
| 3АБ | Жилой дом | 6 | 14-17 | 79345.0 / 3780.0 | 2135.4 | 22065 |  | 362 |  |
| 4АБ | Жилой дом | 5 | 17 | 85250.0 / 3780.0 | 1786.1 | 19440 |  | 303 |  |
| 5 | Жилой дом | 1 | 25 | 50350.0 / 1478.0 | 730.0 | 10174 |  | 96 | 314 |
| 6АБВ | Жилой дом | 3 | 23 | 113640.0 / 4503.0 | 1686.0 | 25268 |  | 264 | 720 |
| 7АБ | Жилой дом | 4 | 17 | 66930.0 / 2960.0 | 1399.0 | 15481 |  | 268 |  |
| 8АБ | Жилой дом | 5 | 17 | 85267.0 / 3780.0 | 1787.1 | 19430 |  | 303 |  |
| 8В | Жилой дом | 1 | 25 | 50350.0 / 1478.0 | 730.0 | 10174 |  | 96 | 314 |
| 9АБ | Жилой дом | 5 | 17 | 85256.0 / 3780.0 | 1787.1 | 19530 |  | 303 |  |
| 10АБ | Жилой дом | 4 | 17 | 68520.0 / 3040.0 | 1443.7 | 15501 |  | 268 |  |
| 11АБВ | Жилой дом | 7 | 17 | 118710.0 / 5260.0 | 2489.0 | 27167 |  | 436 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 957149.0 / 40659.0 | 19205.7 | 219192 |  | 3238 | 1348 |
| ВСЕГО |  |  |  | 2072750.0 / 88452.0 | 42011.8 | 477295 |  | 7083 | 2696 |

Уровень ответственности зданий – II, степень огнестойкости зданий –II.

Все квартиры имеют застекленные лоджии.

Кухни квартир оборудованы электрическими плитами, в лифтовых холлах каждого этажа запроектирован мусоропровод.

На первых этажах каждой блок-секции запроектирован входной вестибюль, лифтовой холл и помещение  дежурного. Каждая жилая блок секция серии П44-Т оборудована пассажирским и грузопассажирским лифтом грузоподъемностью 400 кг и 630 кг соответственно и незадымляемой лестничной клетки (типа Н1) с переходом через лифтовой холл в воздушную зону, по которой обеспечивается выход на все этажи и кровлю.

В односекционном жилом доме серии Д25-Н1 и в блок секциях П44-ТМ25 – расположено по три лифта: два грузопассажирских и один пассажирский  грузоподъемностью 630 кг и 400 кг соответственно. Один из лифтов грузоподъемностью 630кг предназначен для транспортировки пожарных подразделений.

В техподполье каждого дома запроектированы ИТП и ВНС 3-его подъема, имеющие отдельный выход наружу..

ТП 10/0,4кВ 4х1000кВА (по типовому проекту 407-3-351.351.84) – одноэтажное кирпичное здание, прямоугольное в плане размером в осях 10,0х6,6 м и высотой до низа плит покрытия от 3,6 до 3,9 м, высота от уровня земли до верха парапета – 4,7 м.

В здании запроектированы помещения: РУ 10кВ, РУ 0,4 кВ, под трансформаторы (2 помещения). Каждое помещение имеет выход непосредственно наружу.

Степень огнестойкости зданий – II. Уровень ответственности – II.

Площадь застройки – 64,05 м2, строительный объем –  243,4 м3.

Конструктивные решения

Расчет всех зданий выполнен с использованием метода конечных элементов реализованного в программном комплексе  SСAD версия 11.1 (разработка компании SCAD Group    г. Киев, сертификат соответствия РОСС RU.СП15.Н00027).

Конструктивное решение жилых зданий серии П44Т – пространственная перекрестная система продольных и поперечных стен со сборными перекрытиями.

Шаг несущих стен 3,6 и 3,0 м.

Фундаменты жилого дома № 1 А, Б, В (квартал 1) – монолитная железобетонная плита толщиной 800 (в пределах блоков Б и В) и 1200 мм (для блока А) из бетона В25, W4, F 50, арматура А-III, по подготовке из бетона В 7,5 толщиной 100 мм и щебеночной подготовке толщиной 500 мм (только для блока А).

Фундаменты корпусов №№ 2 А,Б;  3 А, Б;  4 А, Б;  7 А, Б;  8 А, Б, В;  9 А, Б; 10 А, Б; 11 А, Б, В, Г (квартал 1) и №№ 1 А, Б; 2 А,Б;  3 А, Б;  4 А, Б;  7 А, Б;  8 А, Б;  9 А, Б; 10 А, Б; 11 А, Б, В (квартал 2)  – монолитная железобетонная плита толщиной 800  из бетона В25, W4, F 50, арматура А-III, по подготовке из бетона В 7,5 толщиной 100 мм.

В местах устройства поворотных вставок выполняются монолитные железобетонные плиты толщиной 400  из бетона В25, W4, F 50, арматура А-III, по подготовке из бетона В 7,5 толщиной 100 мм, отделенные осадочными швами от основных фундаментов.

В соответствии с представленными выводами по расчету основания и фундаментов максимальное давление под подошвой фундаментной плиты составит 29 т/м2, сто не превысит расчетное сопротивление грунта (53 т/м2). Максимальная осадка составляет 5,8 см, относительная разность осадок – 0,00018, что не превышает допустимых значений.

Конструктивное решение жилых зданий серии Д-25Н1 (№№  6 и 10 В (квартал 1) и №№ 5 и 8 В (квартал 2))– пространственная перекрестная система продольных и поперечных стен со сборными перекрытиями.

Шаг несущих стен 2,4; 3,3; 3,6 и 5,7 м.

Фундаменты жилых домов № 6, 10В  – монолитная железобетонная плита толщиной 1200 мм из бетона В25, W4, F 50, арматура А-III, по подготовке из бетона В 7,5 толщиной 100 мм.

В соответствии с представленными выводами по расчету основания и фундаментов максимальное давление под подошвой фундаментной плиты составит 44,7 т/м2, что не превысит расчетное сопротивление грунта (53 т/м2). Максимальная осадка составляет 8,9 см, относительная разность осадок – 0,00056, что не превышает допустимых значений.

Конструктивное решение жилых зданий серии П44ТМ-1/25Н1 – пространственная перекрестная система продольных и поперечных стен со сборными перекрытиями.

Шаг несущих стен 2,4; 3,3; 3,6 и 5,7 м.

Фундаменты жилых домов № 5 А, Б, В (квартал 1) и № 6 (квартал 2) – монолитная железобетонная плита толщиной 1200 мм из бетона В25, W4, F 50, арматура А-III, по подготовке из бетона В 7,5 толщиной 100 мм.

В соответствии с представленными выводами по расчету основания и фундаментов максимальное давление под подошвой фундаментной плиты составит 43,0 т/м2, что не превысит расчетное сопротивление грунта (53 т/м2). Максимальная осадка составляет 7,0 см, относительная разность осадок – 0,00064, что не превышает допустимых значений.

Гидроизоляция подземной части всех жилых домов - замкнутая, оклеечная из двух слоев «Изопласта» с устройством защитного слоя из кирпичной кладки и асбестоцементного листа.

Внутренние несущие стены – сборные железобетонные панели толщинами 220 и 260 мм.

Наружные стены – навесные трехслойные толщиной 280 мм со средневзвешенным расчетным сопротивлением теплопередачи -3,29 м2оС/Вт.

Перекрытия – сборные железобетонные «на комнату» толщиной 140 мм.

Шахта лифтов – объемные сборные железобетонные блоки.

Лестничные марши и площадки – сборные железобетонные.

Крыша здания – плоская с теплым чердаком и внутренним водостоком. Утеплитель покрытия – пенополистирольные плиты толщиной 100 мм.

Кровля – плоская рулонная, из двух слоев техноэласта, с внутренним организованным водостоком.

Санузлы – объемные гипсобетонные сантехкабины.

Окна и балконные двери – деревянные, со двойным стеклопакетом по ГОСТ 24700-99, на фасадах, выходящих на внутриквартальные проезды, – со встроенными вентиляционными устройствами, обеспечивающими снижение шума в режиме проветривания на 27,0 дБА.

Двери – деревянные, по ГОСТ 24698-91.

Наружная отделка – облицовка панелей в заводских условиях плиткой «под кирпич» - жилых этажей, первых этажей – «под рваный камень».

Внутренняя отделка – помещения общего пользования: потолки – отделочный состав с фактурой «шагрень», стены – масляная окраска и отделочный состав с фактурой «шагрень», полы – заводской готовности; квартир: потолки – клеевая покраска, стены – оклейка обоями, керамическая плитка, полы – паркетная доска, линолеум, керамическая плитка.

ТП 10/0,4кВ 4х1000кВА – здания с наружными несущими кирпичными стенами.

Фундамент – ленточный из фундаментных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78. Гидроизоляция – обмазочная.

Стены наружные – кирпичная кладка толщиной 380 мм с наружной верстой из облицовочного кирпича М 75, F 25 на цементно-песчаном растворе М 25.

Стены внутренние – кирпичная кладка толщиной 250 мм из полнотелого керамического кирпича М 75 по ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М 25.

Перемычки – сборные железобетонные по ГОСТ 948-84*.

Покрытие – сборные железобетонные плиты по серии 1.1541-1 вып.59, утеплитель – керамзитобетон толщиной 100 мм.

Кровля - плоская с наружным неорганизованным водостоком из двух слоев наплавляемого кровельного материала «Изопласт» (ТУ 5774-005-05766480-95).

Подпольное пространство перекрыто рифленой сталью по прокатным металлическим балками из двутавра по ГОСТ 8239-89.

Двери – металлические индивидуального изготовления.

Наружная отделка – облицовочный кирпич. внутренняя - окраска по штукатурке.

Противопожарные мероприятия

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следующие основные противопожарные мероприятия:

По взрывопожарной и пожарной опасности жилые здания не категорируются, при этом помещения технического назначения отнесены по взрывопожарной и пожарной опасности к категориям В4, Д.

Здания относятся к I степени огнестойкости и к классу конструктивной пожарной опасности С0. Для утепления наружных стен и покрытия предусмотрен негорючий утеплитель на основе минераловатных плит.

Посадка зданий произведена с соблюдением нормативных противопожарных разрывов.

Автомобильные дороги обеспечивают свободный подъезд пожарных автомобилей к зданию и источникам противопожарного водоснабжения.

Подвальные этажи разделены на отсеки равные площадям секций. Двери в помещениях: технических, в противопожарных преградах и выходов на кровлю предусмотрены 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Выходы на кровлю предусмотрены из лестничных клеток по стационарным лестницам. На кровле предусматривается ограждение, выполненное в соответствии с ГОСТ 25772.

Системы вентиляции воздуха выполнены в пожаробезопасном исполнении. Расход воды на наружное пожаротушение принят – 3 л/с. Пожаротушение зданий осуществляется пожарными автомобилями от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода города, расположенных на расстоянии не более 150м от зданий.

Здания и сооружения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала о пожаре в объединенную диспетчерскую службу.

Квартиры оборудованы:

устройствами первичного пожаротушения (выполненными в виде отдельных кранов установленных на сети хозяйственно-питьевого водопровода  со шлангами и распылителями;

автономными дымовыми пожарными извещателями (кроме ванных комнат и душевых);

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают безопасную эвакуацию людей из жилых зданий:

- из жилых помещений (квартир) секции предусмотрен один эвакуационный выход на лестничную клетку типа Н1, имеющую выход непосредственно наружу;

- высота эвакуационных путей принята не менее 2 м;

- ширина лестничных маршей приняты не менее –1 м;

- ширина наружных дверей лестничных клеток принята не менее ширины марша лестницы;

- двери на путях эвакуации установлены с открыванием по направлению выхода из здания;

- уклон лестниц на путях эвакуации принят не более 1:1;

- отделка путей эвакуации выполнена из негорючих материалов.

Между маршами лестничных клеток и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 0,075 м.

Системы общеобменной вентиляции воздуха выполнены в пожаробезопасном исполнении.

Электрооборудование, электросети соответствуют классу зон помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, электросети оборудованы аппаратами защиты от токов короткого замыкания и перегрузок, а также УЗО.

Система пожарной сигнализации, эвакуационное освещение, лифты здания запитаны по I категории надежности электроснабжения.

Молниезащита зданий и сооружений предусмотрена в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Охрана окружающей среды

Геологическая среда

- крепление бортов строительных котлованов шпунтовым ограждением;

- применение противовибрационных мероприятий;

- организацию закрытой системы отвода поверхностного стока.

Зеленые насаждения

- компенсация вырубаемой древесной растительности ценных пород;

- создание озелененной территории общего пользования с обеспеченностью населения 3,7 м2/чел. и дополнительное использование в рекреационных целях близлежащей территории Горенского лесопарка;

- разработка специальных мероприятий по благоустройству территории Горенского лесопарка, способствующих снижению рекреационной нагрузки на лесонасаждения: организация стояночных полян, высаживание защитных живых изгородей, формирование обоснованной дорожно-тропиночной сети, обустройство прогулочных маршрутов.

Поверхностные водоемы

- оборудование проектируемой застройки централизованной системой водоснабжения и водоотведения;

- сбор, отвод и очистка поверхностного стока с соответствующим благоустройством и озеленением территории;

- оборудование многоместных гаражей-стоянок мойками машин с оборотными системами водоснабжения и очистными сооружениями.

Акустический режим

- установка шумозащитных окон на фасадах жилых зданий, выходящих на внутриквартальные проезды и обеспечивающих снижение шума до 27 дБА.

Санитарная очистка

- установка необходимого количества мусоросборников для бытовых отходов на специально оборудованных площадках;

- внедрение раздельного сбора отходов по видам;

- сокращение объемов отходов, направляемых на объекты санитарной очистки;

- максимальная передача отходов на вторичную переработку и промышленное обезвреживание.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Раздел разработан в соответствии с требованиями Технического задания на разработку раздела «ИТМ ГО ЧС» от 12.11.2008 г. № 1022/4-7-08, и согласован в Главном управлении МЧС России по Московской области, заключение № 738/4-3-01 от 10.12.2008 г.

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проектно-изыскательские работы включают инженерные и геологические обследования и изыскания, разработку рабочей документации и ее согласования со всеми заинтересованными лицами, включая предложения и замечания Государственной экспертизы МО РФ по проектной документации, авторский надзор.

Водопотребление и водоотведение – согласно предварительным техническим условиям от 27.11.2008 г. № 1163/6-2, выданным ООО «Водоканал» г. Балашиха.

Источником водоснабжения проектируемой застройки является проектируемый водозаборный узел (ВЗУ), производительностью 15000 м3/сут.

В состав проектируемого ВЗУ входят: резервуары чистой воды, общей емкостью   10000 м3 (ТП 901-4-82с.84) с фильтрами-поглотителями и их обвязкой; насосная станция (ВНС II-го подъема).

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение – от проектируемого ВЗУ, с прокладкой наружной кольцевой внутриплощадочной объединенной сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 200-300 мм и установкой на ней колодцев с пожарными гидрантами, а также с устройством отдельных водопроводных вводов 2110-160 мм в проектируемые здания.

Наружные внутриплощадочные сети водоснабжения 200мм (1362 м); 250 мм    (1771 м); 300 мм (3208 м) приняты из чугунных труб с шаровидным графитом марки ВЧШГ. Глубина заложения – 2,0-3,0 м. Колодцы на сети – по т.п. 901-09-11.84.

Гарантированный напор в существующей сети водоснабжения – 10 м.вод.ст.

Водоснабжение проектируемой жилой застройки предусматривается от проектируемых ВНС 3-го подъема, размещаемых в подвальных помещениях жилых домов:

17 эт. жилые дома – по однозонной схеме;

23 и 25 эт. жилые дома – по 2-х зонной схеме.

Требуемые напоры воды на вводах в корпуса:

| Наименование потребителя | Хозяйственно-питьевые нужды | Противопожарные нужды |
| --- | --- | --- |
| Квартал 1 |  |  |
| Корпус 1 (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 2АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 3АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 4АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 5АБ (17 эт.) | 56 м.вод.ст. | 66 м.вод.ст. |
| Корпус 6 (25 эт.) | 89 м.вод.ст. | 99 м.вод.ст. |
| Корпус 8АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 9АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 10АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 10В (25 эт.) | 89 м.вод.ст. | 99 м.вод.ст. |
| Корпус 11АБВ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Квартал 2 |  |  |
| Корпус 1АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 2АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 3АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 4АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 5 (25 эт.) | 89 м.вод.ст. | 99 м.вод.ст. |
| Корпус 6 (23 эт.) | 82 м.вод.ст. | 93 м.вод.ст. |
| Корпус 7АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 8АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 8В (25 эт.) | 89 м.вод.ст. | 99 м.вод.ст. |
| Корпус 9АБ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |
| Корпус 10АБ (25 эт.) | 89 м.вод.ст. | 99 м.вод.ст. |
| Корпус 11АБВ (17 эт.) | 66 м.вод.ст. | 75 м.вод.ст. |

Квартал 1

С целью обеспечения требуемых напоров и расходов воды на вводах в корпусах       №№ 2АБ; 3АБ; 4АБ; 5АБ; 7АБ; 10АБ в каждой ВНС 3-го подъема предусматривается устройство двух групп насосных агрегатов:

хозяйственно-питьевого назначения – насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 15-3 (2-раб.; 1-рез.) Q=39,45 м3/ч H=26 м.вод.ст. N=3х4 кВт;

противопожарного назначения – насосная установка фирмы «Grundfos», в составе двух насосных агрегатов марки CR 64-2 (1-раб.; 1-рез.) Q=67,53 м3/ч H=35 м.вод.ст. N=11 кВт каждый.

С целью обеспечения требуемых напоров и расходов воды на вводах в корпусах №№ 1; 8АБ; 9АБ в каждой ВНС 3-го подъема предусматривается устройство двух групп насосных агрегатов:

хозяйственно-питьевого назначения – насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 32-2 (2-раб.; 1-рез.) Q=60,53 м3/ч H=26 м.вод.ст. N=3х4 кВт;

противопожарного назначения – насосная установка фирмы «Grundfos», в составе двух насосных агрегатов марки CR 90-2 (1-раб.; 1-рез.) Q=88,61 м3/ч H=35 м.вод.ст. N=15 кВт каждый.

С целью обеспечения требуемых напоров и расходов воды на вводах в корпусах № 6 и 10В в каждой ВНС 3-го подъема предусматривается устройство 3-х групп насосных агрегатов:

хозяйственно-питьевого назначения (I зоны) – малогабаритная автоматическая насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 5-5 (2-раб.; 1-рез.) Q=13,69 м3/ч H=15 м.вод.ст. N=0,75 кВт каждый;

хозяйственно-питьевого назначения (II зоны) – малогабаритная автоматическая насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 10-6 (2-раб.; 1-рез.) Q=18,24 м3/ч H=49 м.вод.ст. N=2,2 кВт каждый;

противопожарного назначения – два насосных агрегата фирмы «Grundfos» марки CR 45-4-2 (1-раб.; 1-рез.) Q=46,32 м3/ч H=59 м.вод.ст. N=15 кВт каждый.

С целью обеспечения требуемых напоров и расходов воды на вводе в корпус № 11 АБВ в ВНС 3-го подъема предусматривается устройство двух групп насосных агрегатов:

хозяйственно-питьевого назначения – насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 45-2-2 (2-раб.; 1-рез.) Q=71,4 м3/ч H=26 м.вод.ст. N=5,5 кВт каждый;

противопожарного назначения – насосная установка фирмы «Grundfos», в составе двух насосных агрегатов марки CR 120-2-1 (1-раб.; 1-рез.) Q=99,48 м3/ч H=35 м.вод.ст. N=18,5 кВт каждый.

Квартал 2

С целью обеспечения требуемых напоров и расходов воды на вводах в корпуса         №№ 1АБ; 2АБ; 4АБ; 7АБ; 8АБ; 9АБ; 10АБ в каждой ВНС 3-го подъема предусматривается

устройство двух групп насосных агрегатов:

хозяйственно-питьевого назначения – насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 15-3 (2-раб.; 1-рез.) Q=39,45 м3/ч H=26 м.вод.ст. N=3х4 кВт;

противопожарного назначения – насосная установка фирмы «Grundfos», в составе двух насосных агрегатов марки CR 64-2 (1-раб.; 1-рез.) Q=67,53 м3/ч H=35 м.вод.ст. N=11 кВт каждый.

С целью обеспечения требуемых напоров и расходов воды на вводах в корпуса          №№ 3АБ и 11АБВ в каждой ВНС 3-го подъема предусматривается устройство двух групп насосных агрегатов:

хозяйственно-питьевого назначения – насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 32-2 (2-раб.; 1-рез.) Q=60,53 м3/ч H=26 м.вод.ст. N=3х4 кВт;

противопожарного назначения – насосная установка фирмы «Grundfos», в составе двух насосных агрегатов марки CR 90-2-2 (1-раб.; 1-рез.) Q=88,61 м3/ч H=35 м.вод.ст. N=15 кВт каждый.

С целью обеспечения требуемых напоров и расходов воды на вводах в корпуса № 5 и 8В в каждой ВНС 3-го подъема предусматривается устройство 3-х групп насосных агрегатов:

хозяйственно-питьевого назначения (I зоны) – малогабаритная автоматическая насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 5-5 (2-раб.; 1-рез.) Q=13,32 м3/ч H=15 м.вод.ст. N=0,75 кВт каждый;

хозяйственно-питьевого назначения (II зоны) – малогабаритная автоматическая насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 10-6 (2-раб.; 1-рез.) Q=18,24 м3/ч H=49 м.вод.ст. N=2,2 кВт каждый;

противопожарного назначения – два насосных агрегата фирмы «Grundfos» марки CR 45-4-2 (1-раб.; 1-рез.) Q=46,32 м3/ч H=59 м.вод.ст. N=15 кВт каждый.

С целью обеспечения требуемых напоров и расходов воды на вводе в корпус № 6 в ВНС 3-го подъема предусматривается устройство 3-х групп насосных агрегатов:

хозяйственно-питьевого назначения (I зоны) – малогабаритная автоматическая насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 15-2 (2-раб.; 1-рез.) Q=27,97 м3/ч H=15 м.вод.ст. N=2,2 кВт каждый;

хозяйственно-питьевого назначения (II зоны) – малогабаритная автоматическая насосная установка фирмы «Grundfos» с каскадно-частотным регулированием, в составе 3-х насосных агрегатов марки Hydro МРС-Е 3CRЕ 15-5 (2-раб.; 1-рез.) Q=39,23 м3/ч H=42 м.вод.ст. N=4,0 кВт каждый;

противопожарного назначения – два насосных агрегата фирмы «Grundfos» марки CR 64-3 (1-раб.; 1-рез.) Q=67,31 м3/ч H=53 м.вод.ст. N=18,5 кВт каждый.

# Пожаротушение

Наружное – от проектируемых пожарных гидрантов, с расходом воды – 40 л/с.

Внутреннее (17 эт. жилые дома) – от проектируемых пожарных кранов 50 мм, с расходом воды 7,8(3х2,6) л/с.

Внутреннее (23 и 25 эт. жилые дома) – от пожарных кранов 50 мм, с расходом воды 8,7(3х2,9) л/с. Системы мусороудаления оборудуются устройством автоматического спринклерного пожаротушения, а также поливочными кранами с подводом холодной и горячей воды для промывки ствола. Для снижения избыточного напора у пожарных кранов нижних этажей зданий предусматривается установка диафрагм.

Внутриквартирное пожаротушение – с установкой отдельного крана (типа ПК-Б) на сети хозяйственно-питьевого водопровода, оборудованным шлангом длиной 15 м и распылителем.

Для присоединения рукавов пожарных машин внутренние сети холодного водоснабжения жилых домов оборудуются двумя выведенными наружу пожарными патрубками 89 мм с соединительными головками.

Водоотведение

Бытовая канализация – самотечная, со сбросом стоков от выпусков зданий 110 мм по проектируемым внутриквартальным сетям бытовой канализации 200-500 мм в общесплавной канализационный коллектор 600 мм.

Водосток – решения предусмотреть при разработке РД.

Расчетный расход дождевых стоков с кровель зданий – 829,26 л/с (229,98 л/с – квартал №1; 193,18 л/с – квартал №2; 319,2 л/с – коммунальная зона; 86,9 л/с – общественная зона).

Отведение поверхностных стоков – согласно предварительным техническим условиям от 13.08.2008 г. № 36, выданным ООО «Статус-04» г. Балашиха.

Дождевая канализация – самотечная, с отводом дождевых стоков (через дождеприемные решетки) по проектируемой внутриплощадочной сети дождевой канализации из труб ПНД фирмы «Корсис» 400, 500, 600, 800, 900, 1000 мм, общей протяженностью 6517 м. Общий расход дождевого стока с территории застройки – 2912,3 л/с.

Объёмы водопотребления и водоотведения:

| Наименование потребителя | Водопотребление, м3/сут. | Водоотведение, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | Хозяйственно-питьевые нужды | Бытовые стоки |
| Проектируемая застройка | 6557,95 (в т.ч. на жилую застройку 5461,092) | 6557,95 (в т.ч. на жилую застройку 5461,092) |

Теплоснабжение – от проектируемой отдельностоящей котельной суммарной установленной теплопроизводительностью ΣQуст.=160,0 Гкал/час в соответствии с техническими условиями от 11.11.2008 г. № 889, выданными ООО «ТСБ».

Параметры теплоносителя из котельной – 1500-700С.

Параметры теплоносителей из ЦТП и ИТП:

на отопление и вентиляцию – 950-700С;

на горячее водоснабжение – 600С.

Проектируемые тепловые сети прокладываются подземно бесканальным способом трубопроводами из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* в пенополиуретановой (ППУ) изоляции производства «Мосфлоулайн» с оперативным дистанционным контролем (ОДК) влажности изоляции.

Суммарная протяжённость проектируемых тепловых сетей – 6138,0 п.м, в том числе:

Ø630х8,0 – 95,0 п.м;

Ø530х7,0 – 518,0 п.м;

Ø377х9,0 – 338,0 п.м;

Ø325х8,0 – 453,0 п.м;

Ø273х7,0 – 398,0 п.м;

Ø219х6,0 – 951,5 п.м;

Ø159х4,5 – 811,0 п.м;

Ø133х4,0 – 1219,0 п.м;

Ø108х4,0 – 914,5 п.м;

Ø89х3,5 – 27,5 п.м;

Ø76х3,5 – 294,0 п.м;

Ø32х2,5 – 118,5 п.м.

Проектируемые здания оборудуются индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) с пластинчатыми водонагревателями, насосным оборудованием, приборами КиПиА и узлами учёта тепловой энергии и теплоносителя по всем видам теплопотребления.

Расчётные расходы тепловой энергии:

| Наименование потребителя | Расход тепла, Гкал/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС |
| Существующие потребители | 6,053 | 0,447 | 3,56 |
| Проектируемые жилые дома | 35,36 | - | 10,362 |
| Проектируемые здания соцкультбыта | 5,381 | 17,41 | 19,93 |
| Жилые дома мкр. 16А | 12,769 | - | 8,826 |

Общий расход тепловой энергии составляет 120,58 Гкал/час.

Электроснабжение жилой застройки предусматривается выполнить от трех проектируемых РТП-1, РТП-2, РТП-3 (проектируются во втором этапе) с трансформаторами 2х1000 кВА, 4х1000 кВА и двадцати восьми ТП-1…ТП28 с трансформаторами 2х1000 кВА, 2х630 кВА по взаиморезервируемым кабельным линиям 0,4 кВ марки АПвБбШп-1 расчетных сечений и длин.

Электроснабжение всех трансформаторных подстанций осуществляется по двух лучевой схеме кабелями АПвПуг-10-3(1х240)/50 от трех проектируемых РТП. РТП-1 получает питание по двум проектируемым кабельным линиям марки АПвПуг-10-3(1х500)/70 от РУ-10 кВ П/Ст-110/10 кВ №157. РТП-2 получает питание по двум проектируемым кабельным линиям марки АПвПуг-10-3(1х500)/70 от РУ-10 кВ П/Ст-110/10 кВ №5. РТП-3 получает питание по двум проектируемым кабельным линиям марки АПвПуг-10-3(1х500)/70 от РУ-10 кВ П/Ст-110/10 кВ №681.

По степени надежности электроснабжения потребители жилой застройки относятся: противопожарные устройства, системы охранной сигнализации, лифты, аварийное и эвакуационное освещение – к I категории, остальные электроприемники - ко II категории.

Суммарная установленная мощность трансформаторов жилой застройки составляет 56860 кВт.

Суммарная полная электрическая мощность, приведенная к шинам ТП составляет 31398 кВА.

Суммарная полная электрическая мощность, приведенная к шинам ПС-10 кВ составляет 21979 кВА.

Наружное освещение предусматривается выполнить светильниками типа ЖКУ21 с лампами ДНаТ, которые монтируются на металлических опорах типа ОС. Сеть наружного освещения выполняется проводом марки СИП-2А 3х35+1х54,6. Электропитание наружного освещения предусматривается выполнить от сборок НО типа ВРШ-НО-М8, устанавливаемых в семи пристройках к ТП-1,4,8,11,14,18 и ТП-22. Управление наружным освещением – централизованное.

Молниезащита зданий и сооружений предусмотрена в соответствии с СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

Телефонизация

С выделением помещений под размещение оборудования узлов доступа в корпусах №№ 1, 2 и 3 согласно предварительным техническим условиям от 03.12.2008 г. № 49.01-25/70, выданным ОАО «ЦентрТелеком».

Внутриплощадочные сети связи - со строительством 4-6 отверстной кабельной канализации на территории жилой застройки и прокладкой в проектируемой канализации кабелей типа ТППэпЗ различной емкости общей протяженностью 8000 м от узлов доступа, размещаемых в корпусах №№ 1, 2, 3 до проектируемых домов, размещением в них распределительных шкафов и телефонных боксов.

Радиофикация – с выделением в корпусе № 10 помещения под размещение радиоузла, с размещением в нем аппаратуры «Былина РП-001», «Енисей D-0,625», «Енисей D-1,25», «УПТВ-2х30», аварийного источника бесперебойного питания и вспомогательного оборудования, согласно предварительным техническим условиям от 03.12.2008 г. № 49.01-25/70, выданным ОАО «ЦентрТелеком».

Внутриплощадочные сети запроектированы с подвесом по проектируемым радиостойкам провода типа БСМ-1 Ø 3 мм общей протяженностью 6700 м пролетами не более 95 м.

Телевидение – с прокладкой в проектируемой кабельной канализации кабеля QR-540JCASS от головной станции до проектируемых жилых домов.

Диспетчеризация лифтов – с выделением помещений под диспетчерский пункт в доме № 6 по ГП квартала 1, с размещением в нем пульта диспетчеризации типа «АСУД-248» и аппаратуры отображения и регистрации системы антитеррористической защиты и безопасности граждан согласно техническим условиям ООО «Галакс-Строй» от 25.02.2009 г. № 05 и решению коллегии Минмособлстрой от 06.10.2008 г. № 7/4. Проектируемые дома оснащаются контроллерами системы «АСУД-248», размещаемыми в машинных отделениях лифтов и в электрощитовых.

Внутриплощадочные сети запроектированы кабелем типа ТППэпЗ 10х2х0,5, прокладываемым в проектируемой телефонной кабельной канализации.

5. организация ПРОЕКТИРОВАНИЯ И строительства

Проектом предусматривается снос существующих зданий и сооружений в четыре очереди. Сроки сноса определить при разработке РД.

При разработке РД получить постоянные технические условия на проектируемую застройку, в случае необходимости откорректировать принятые решения.

По планировочной организации земельного участка

Получить технические условия на устройство улично-дорожной сети от заинтересованных организаций.

Дорожные сети в соответствие с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2007 г. № 87, относятся к линейным объектам. Проектную документацию на улично-дорожную сеть разработать в соответствии с требованиями указанного Положения.

Уточнить размещение, объемно-планировочные решения объектов образования с целью обеспечения нормативной продолжительности инсоляции.

По конструктивным и объемно-планировочным решениям

Проектные решения по конструкциям фундаментов жилых зданий приняты на основании укрупненных инженерно-геологических изысканиях, выполненных на основании технического задания, выданного 43 ОКС КЭУ г. Москвы от 11.08.2008 г. № 77/9/908 для стадии «Проект».

При разработке рабочей документации выполнить изыскания в объеме требований раздела 8 СП 11-105-97 и, в случае необходимости, откорректировать тип и конструкцию фундаментов.

При разработке рабочей документации дополнить Раздел сведениями о соблюдении требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций.

согласно текстовой части «Пояснительной записки» на первых этажах зданий №№ 5А, Б, В; 6;10 А, Б, В квартала 1 и №№ 5А, Б, В; 6; 8 А, Б, В квартала 2 размещаются объекты социально-бытового назначения. При разработке РД дополнить проектную документацию соответствующими текстовыми и графическими материалами (планировочными и технологическими решениями по данным помещениям).

Мероприятия по охране окружающей среды

Раздел разработать на весь микрорайон в целом в соответствии с требованиями Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2007 г. № 87 с указанием конкретных мероприятий, выполненных с учетом принятого состава и размещения объектов.

Водоснабжение и водоотведение

Проектную документацию дополнить решениями по внутренним сетям хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, а так же по внутриквартирному пожаротушению и внутренним сетям бытовой канализации и водостокам в соответствии с замечаниями Гос. Экспертизы МО РФ.

По связи и сигнализации

При разработке РД дополнить Проект решениями по оснащению проектируемых домов и нежилых помещений первого этажа средствами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в соответствии с требованиями НПБ 110-03 и НПБ 104-03 соответственно.

По проектам организации строительства и работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства необходимо:

Составить календарный план строительства с учетом организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения жилых домов, инженерных и транспортных коммуникаций и нормативных сроков строительства.

Определить сроки работ по сносу и демонтажу существующих зданий и сооружений с учетом возможности их использования в качестве временных в период строительства.

При строительстве объекта подрядные строительные организации обязаны применять только сертифицированные строительную продукцию и оборудование. Применение материалов, в том числе отделочных, конструкций, изделий и оборудования без наличия сертификатов соответствия ГОСТ Р не допустимо.

Прочие условия

Прочие затраты включают следующее: дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время; средства на временные здания и сооружения; средства на покрытие затрат по добровольному страхованию строительных рисков; затраты на сертификацию инженерных систем жилых и общественных зданий; затраты на проведение пусконаладочных работ; затраты на очистку и мойку колес; затраты на тепловизионное обследование зданий; платежи за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю; изготовление документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости; контрольные геодезические съемки посадки зданий, инженерных сетей и сооружений; затраты на временное отопление объектов на период строительства и 4-х месяцев после ввода объекта в эксплуатацию; затраты по очистке от снега подъездных дорог и площадей застройки объектов строительства; затраты связанные с отклонением фактических отпускных цен материалов, изделий,  конструкций и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов от их стоимости предусмотренной в ТЕР и индексах пересчета в текущий уровень; затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, специальных, монтажных, ремонтных и пусконаладочных работ; затраты по перевозке работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом к месту работы или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта. Компенсация прочих затрат производится установленным порядком.

В стоимость объекта не включены затраты на технологическое присоединение объектов к сетям инженерной инфраструктуры, технический надзор заказчика,  объектов соцкультбыта, внеплощадочных объектов инженерного обеспечения, а именно:

- прокладка новых 2-х  фидеров от П/СТ-5 до новой РТП-1 марка фидера 10 КВ 3 (АПвПуг-1х500/70-10) 3-жилы скрепляются треугольником   L= 6300м  Lк= 2х3х6400=38400м

- прокладка новых 2-х  фидеров от П/СТ-5 до новой РТП- 3 марка фидера 10 КВ 3 (АПвПуг-1х500/70-10) 3-жилы скрепляются треугольником   L= 6574м  Lк= 2х3х6930=41580м

- прокладка новых 2-х  фидеров от П/СТ-5 до новой РТП-2 марка фидера 10 КВ 3 (АПвПуг-1х500/70-10) 3-жилы скрепляются треугольником   L= 2670м  Lк= 2х3х2830=16980м

- строительство локальных очистных сооружений полной биологической очистки (ЛОСБО) для приема канализационных стоков от микрорайона

- прокладка от ЛОСБО канализации для сброса очищенных вод в р.Пехорка

2Д=300мм  L= 1300м

- для приема дождевой канализации строительство модульных водоочистных установок типа «Радуга»

- Прокладка от них ливневой канализации 2Д=1000 L=1100 м

- Для теплоснабжения микрорайона предусматривается  строительство котельной мощностью 161  Гкал/ч

- Для  водоснабжения микрорайона необходимо построить водозаборный узел (ВЗУ) производительностью 15000 м3/ сут. с резервуарами чистой воды общей емкостью 10000м3 (ТП 901-4-82с.84) с фильтрами поглотителями и их обвязкой и насосной станции (ВСН II-го подъема)

- к водозаборному узлу проложить водопроводную магистраль Д= 600-900мм от водоводов №3,4 Восточной водопроводной  станции вдоль Щелковского шоссе L= 3000м